关于印发《广德县房屋建筑工程质量突出问题

竣工验收“一票否决”清单

（2018版）》的通知

建设〔2018〕  号

各建设相关企业：

结合我县房屋建筑工程质量管理和工程质量投诉实际情况，根据《关于进一步加强住宅工程质量分户验收管理的通知》（建设〔2017〕206号）要求，现将《广德县房屋建筑工程质量突出问题竣工验收“一票否决”清单（2018版）》印发给你们。请结合《关于进一步加强住宅工程质量分户验收管理的通知》（建设〔2017〕206号），认真抓好贯彻执行。竣工验收时对存在“一票否决”清单内问题的工程，责令改正，待问题整改完毕后重新组织竣工验收。本规定自2018年4月1日起实行。

附件：广德县房屋建筑工程质量突出问题竣工验收“一票否决”清单（2018版）

2018年3月22日

附件

广德县房屋建筑工程质量突出问题竣工验收

“一票否决”清单（2018版）

一、竣工验收组织

1．建设单位未编制自评报告。

2．无竣工预验收记录。（建设、施工、监理等单位的预验收记录）

3．无分户验收记录。

4．无档案预验收合格证。

5．建设、监理、施工、设计、勘察单位未参加竣工验收。

二、住宅分户验收

6．房间空间几何尺寸未原位标注。

7．1个及1个以上房间空间几何尺寸标注数值超允许值（偏差允许值15mm，极差允许值18mm）。

8．混凝土梁板柱开裂、露筋。

9．门窗、护栏安全玻璃使用不符合设计或规范要求。

10．住宅外窗台低于0.9m，无防护措施。

11．阳台、凸窗等处栏杆高度、垂直栏杆件净距不符合规范要求。

12．电线截面积不符合设计要求。

13．有防水要求的卫生间、阳台等房间有渗漏。

14．内墙抹灰层强度不足，墙面裂缝长度大于50厘米，地坪起砂、强度不足。

三、屋面

15．上人屋面临空处栏杆、女儿墙高度，栏杆垂直杆件的净距、防攀爬措施不符合规范要求。

四、地下室

16．防水效果（渗漏情况）不符合验收规范要求。

五、公共部位

17．外廊、露台、内天井等临空处栏杆（栏板），栏杆垂直杆件的净距、防攀爬措施不符合规范要求。

18．门窗、护栏安全玻璃使用不符合设计或规范要求。

19．楼梯扶手高度、竖向杆件净距防攀爬措施不符合规范要求。