流动式起重机械进场验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总包单位 |  |  | 设备名称 |  |
| 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |
| 出厂日期 |  |  | 生产厂家 |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 资 料 | 出厂合格证£ 特种设备制造许可证（适用特种设备）£ 使用登记证（适用特种设备）£ 产权证£ 安装使用说明书£ 车辆定期检验报告£ 车辆检验合格证£ 起重部分定期检验报告£ 起重部分检验合格证£ 机动车行驶证£ 设备保险单£ 特种设备作业人员证£ 建筑施工特种作业操作资格证书£ 安装图纸（适用需安装设备或部件）£ 部件清单是否完整（适用需安装设备或部件） |  |  |  |
| 外 观 | 灯光正常,仪表正常,齐全有效,全车各部位无变形 |  |  |  |
|  | 轮胎螺丝紧固无缺少,传动轴螺丝紧固无缺少 |  |  |  |
|  | 方向机横竖拉杆无松动 |  |  |  |
|  | 无任何部位的漏油、漏气、漏水 |  |  |  |
| 金属结构 | 主梁、支腿等主要受力构件是否无变形、裂纹 |  |  |  |
|  | 焊缝是否无漏焊、夹渣、气孔等缺陷 |  |  |  |
|  | 结构件的连接螺栓是否齐全、紧固 |  |  |  |
| 发动机 | 机油压力怠速时不少于 0.15MPa,水温正常 |  |  |  |
|  | 发动机运转正常无异响,各附属机构齐全正常 |  |  |  |
| 底 盘 | 离合器正常无打滑,变速箱正常,刹车系统正常 |  |  |  |
|  | 各操控机构正常,行走系统正常 |  |  |  |
| 液压传动 | 液压泵压力正常,变幅油缸无下滑现象,主臂伸缩油缸正常，无下滑,液压油温无异常 |  |  |  |
|  | 双向液压锁正常，支腿正常伸缩，无下滑拖滞现象,回转正常 |  |  |  |
| 油水 | 刹车制动油正常,机油油位正常,变速箱油位正常 |  |  |  |
|  | 液压油油质是否清洁，无变质、污染等现象 |  |  |  |
|  | 液压油位正常 ,方向机油油位正常,各齿轮油位正常 |  |  |  |
|  | 水箱水位正常,电瓶水位正常 |  |  |  |
| 安全装置 | 起重量－幅度指示器正常,水平仪的指示正常 |  |  |  |
|  | 力矩限制器（安全载荷限制器）装置灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 起升高度限位器的报警切断动力功能正常 |  |  |  |
|  | 防过放绳装置的功能正常,卷筒无裂纹、无乱绳现象 |  |  |  |
| 吊具索具 | 吊钩及滑轮无裂纹 ，危险断面磨损不大于原尺寸的 10％,吊钩防脱装置工作可靠 |  |  |  |
|  | 起重钢丝绳无断丝、断股，润滑良好，直径缩径不大于 10％ |  |  |  |
| 租赁单位意见： 现场负责人： 年 月 日 |  | 使用单位意见： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位意见： 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注：流动式起重机械是指不依赖固定轨道或基础，通过自带动力或移动装置进行转移、行驶，并完成起重作业的起重设备，主要包括非特种设备的汽车起重机、随车起重机，以及纳入特种设备目录的履带起重机、轮胎起重机等类型。